Überprüfungsbericht Schlepplift

gemäß § 2 Seilbahnüberprüfungsverordnung 2013 (SeilbÜV 2013)

durch eine fachkundige Person (BL - öffentl. Seilbahn) gemäß § 1 (4) und § 2 (2) SeilbÜV 2013

Allgemeines

| Überprüfte Anlage | Name der Anlage |
| --- | --- |
| Anlagenart | Schlepplift mit hoher / niederer Seilführung |
| Seilbahnunternehmen | Firma Adresse PLZ, Ort |
| Hersteller | Name des Seilbahnherstellers |
| Anlagentyp | Typenbezeichnung laut Hersteller |
| Prüfer des Seilbahnunternehmens | Name, BL bei Name der öffentl. Seilbahn |
| Weiters Anwesende | Name, Name, Name |
| Inbetriebnahme / Baujahr | JJJJ |
| Letzte Seilbahnüberprüfung | Name Inspektionsstelle, Prüfdatum TT.MM.JJJJ |
| Überprüfungsdatum/-zeitraum | TT.MM.JJJJ (- TT.MM.JJJJ) |
| Anzahl Betriebsstunden bei Prüfende | 12345 h |

Überprüfungsgrundlagen und Kontrolle von Unterlagen

| Baugenehmigungsbescheid | Geschäftszahl (Zl.), Behörde, TT.MM.JJJJ |
| --- | --- |
| Betriebsbewilligungsbescheid | Geschäftszahl (Zl.), Behörde, TT.MM.JJJJ |
| Sonstige Bescheide | Geschäftszahl (Zl.), Behörde, TT.MM.JJJJ |
| Unterlagen gem. §21 SchleppVO 2004 | (falls zutreffend, betrifft vorher nicht genehmigte SL) |
| Betriebsvorschrift | Geschäftszahl (Zl.), Behörde, TT.MM.JJJJ |
| Beförderungsbedingungen | Geschäftszahl (Zl.), Behörde, TT.MM.JJJJ |
| Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung(en) | (Vollständigkeit) |
| Betriebstagebuch seit der letzten Überprüfung | (Vollständigkeit) |
| Letzte Seilbahnüberprüfung gemäß SeilbÜV 1995 bzw. SeilbÜV 2013 | Name Prüf-/Inspektionsstelle, Schlussbericht v. TT.MM.JJJJ |
| Berichte von Überprüfungen gemäß SeilbÜV 1995 bzw. SeilbÜV 2013 | Name Prüf-/Inspektionsstelle, Prüfbericht v. TT.MM.JJJJ |
| Prüfberichte über ergänzende Prüfungen laut SeilbÜV 2013 Anlage 2 | Name Prüf-/Inspektionsstelle, Prüfbericht(e) v. TT.MM.JJJJ |
| Unterlagen genehmigungsfreie Bauvorhaben gemäß VgBSeil 2006 | (falls zutreffend) |
| Dokumentation über behördliche Inspektionen | (falls zutreffend, seit letzter Überprüf. Gem. SeilbÜV) |
| Niederschriften über die Hauptuntersuchungen (Revisionsberichte) | (Aufzeichnungen vollständig) |
| Aufzeichnungen über Versetzen der Klemmen | (mind. über das letzte Betriebsjahr, bspw. im BTB) |
| Aufzeichnungen über sonstige Instandhaltung | (falls zutreffend) |
| Seilgutachten - zerstörungsfreie Prüfung(en) | (Name Prüfstelle, Prüfbericht v. TT.MM.JJJJ, nächster Prüftermin) |
| Nachweise über Seilarbeiten/Seilkontrollen | (falls zutreffend) |
| Prüfprotokolle der Blitzschutzanlage | (Name Prüfstelle, Prüfbericht v. TT.MM.JJJJ, nächster Prüftermin) |
| Prüfprotokolle elektrotechn. Einrichtungen | (Name Prüfstelle, Prüfbericht v. TT.MM.JJJJ, nächster Prüftermin, Eintragungen Anlagenbuch) |

A)  Äußere Prüfungen

Nachfolgende Prüfungen wurden augenscheinlich und im montierten Zustand durchgeführt,

handnah = Betrachtungsentfernung höchstens eine Armlänge ˂ 0,6m

Trassenbereich, Bauwerke und Verkehrswege (bei Betriebsschneelage!)

| Gelände im örtlichen Umfeld | (Störungen, welche die Anlage gefährden könnten) |
| --- | --- |
| Zugang und Einstieg |  |
| Schlepptrasse/Schleppspur | (bei niederer Seilführung bei Betriebsschneelage) |
| Ausstieg, Ausfahrtsbereich |  |
| Zwischeneinstieg, Zwischenausstieg | (falls zutreffend) |
| Bügelaufschlag (Rechen) |  |
| Beruhigungsstrecke |  |
| Kreuzungen (Schiabfahrt, Wege,...) |  |
| Vorkehrungen für gestürzte Benützer | (falls zutreffend) |
| Beschilderung - Stationen und Strecke | (Vollständigkeit und ordnungsgemäßen Zustand) |
| Abgrenzungen Leiteinrichtungen |  |
| Lichtraumprofil, Standsicherheit Randbäume | (falls zutreffend, event. Bestätig. extern. Sachverst.) |
| Gebäude, andere Seilbahnen, Freileitungen | (falls zutreffend) |
| Einhaltung der erforderlichen Seilhöhe (bei Betriebsschneelage) | (nur bei niederer Seilführung: im Trassenverlauf bis Ende des Anhalteweges nach der Überfahrsicherung) |

Stationen

| Gebäude/Diensträume Tal- und Bergstation |  |
| --- | --- |
| Nebengebäude, Werkstätten, Lager | (falls vorhanden) |
| Tragwerke, die Seilspannkräfte ableiten | (ordnungsgemäßen Zustand von Berg-, Tal- u. allen-falls Kurvenstationen, handnah soweit begehbar) |
| Abhebeböcke, Anschlagpunkte |  |
| Leitern und Wartungspodeste |  |
| Zustand Fundamente |  |
| Klemmenversetzpodest | (falls vorhanden) |
| Abspannung (Anker) der Stationen | (bei niederer Seilführung) |

Streckenbauwerke

| Zustand Stützenfundamente | (mind. 1Stk.je Stützenart, Nr.gepr.Stützen,handnah) |
| --- | --- |
| Stützenschäfte (Stützentragwerk – Rohr, Gitter) | (mind. 1Stk.je Stützenart, Nr.gepr.Stützen,handnah) |
| Querjöcher | (mind. 1Stk.je Stützenart, Nr.gepr.Stützen,handnah) |
| Abhebeböcke (falls vorhanden) | (mind. 1Stk.je Stützenart, Nr.gepr.Stützen,handnah) |
| Leitern und Wartungspodeste | (mind. 1Stk.je Stützenart, Nr.gepr.Stützen,handnah) |
| sonstige Tragwerke (Brücken, Bügelrampen) | (falls vorhanden) |
| Rollenbatterien v. Tragstützen (mech. Einricht.) | (mind. 30%, Nummern geprüfte Stützen, handnah) |
| Rollenbatt. v. Niederhaltestützen (mech. Einr.) | (mind. 30%, Nummern geprüfte Stützen, handnah) |
| Rollenbatt. v. Stützen mit Kombibatt. (mech. E.) | (mind. 30%, Nummern geprüfte Stützen, handnah) |
| Seillauf (Lage, Ausrichtung/Fluchtung/Spurung) | (gesamter Verlauf entlang der Strecke) |

Seile und Seilverbindungen

| Förderseil- im Bereich der freien Seillänge | XX,X mm (gemessener Wert!) |
| --- | --- |
| Ende Aufliegedauer / nächste Untersuchung | Monat/Jahr |
| Zustand im Bereich der freien Seillänge | (an zumindest einer Stelle handnah) |
| Seilverbindungen (Spleiß) | (ordnungsgemäßen Zustand, handnah) |
| Haltegriffe (und Seil in deren Bereich) | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung, an zumindest einem Griff handnah) |
| Spannseil- | XX,X mm (gemessener Wert!) |
| Ende Aufliegedauer Spannseil(e) | Monat/Jahr |
| Zustand und Seilendverbindungen Spannseil(e) | (Seile und Seilendverbindungen handnah) |
| Abspannseil- | XX,X mm (gemessener Wert!) |
| Ende Aufliegedauer Abspannseil(e) | Monat/Jahr |
| Zustand u. Seilendverbind. Abspannseile/-ketten | (nur bei SL mit niederer Seilführung oder Einzel-abspannung von (Gletscher-)stützen, handnah ) |
| Freileitungsseil- | XX,X mm (gemessener Wert!) |
| Zustand, Seilendverbindungen Freileitungsseile | (Auflagepunkte u. Seilendverbindungen handnah ) |
| Gletscherstützenhalteseil- | XX,X mm (gemessener Wert!) |
| Ende Aufliegedauer / nächste Untersuchung | Monat/Jahr (vgl. SchleppVO - Pkt. 5.2.3) |
| Zustand und Seilendverbindungen Halteseil | (Seil, Abspann – und Auflagestellen) |

Antriebe und Bremsen

| Hauptantrieb | (ordnungsgemäßen Zustand, handnah) |
| --- | --- |
| Revisionsantrieb | (falls vorh., auf ordnungsgem. Zustand, handnah) |
| Bremse(n) | (ordnungsgemäßen Zustand, handnah) |
| Rücklaufsperre | (falls vorhanden) |

Schleppvorrichtungen

Mind. eine Schleppvorrichtungen (bei verschied. Bauarten/Baujahren je Bauart/Baujahr mind. 1 Stück)

| Bauart | Doppelbügel, Schleppteller, Baujahr JJJJ |
| --- | --- |
| Anzahl |  |
| Seilklemme |  |
| Gehängestange |  |
| Einziehvorrichtung |  |
| Schleppseile (Zustand und Knoten) |  |
| Schleppbügel/Schleppteller |  |

Wartungsfahrzeug

| Seilklemme |  |
| --- | --- |
| Gehängestange |  |
| Wartungskorb |  |

Mechanische Einrichtungen - Antriebsstation

| Gehängeumlauf |  |
| --- | --- |
| Antriebsscheibe (Zustand, Lagerung, Futterung) |  |
| Seilscheibenlageüberwachung und Eiskratzer |  |
| Rollenbatterien/Einlaufrollen |  |
| Seillauf (Lage/Ausrichtung der Seile, Fluchtung) |  |
| Seilfangeinrichtungen | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |
| Seilspanneinrichtungen | (falls vorhanden, handnah) |
| Fluchtung der Stationen, Verankerung Station | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |

Mechanische Einrichtungen - Gegenstation

| Gehängeumlauf |  |
| --- | --- |
| Umlaufscheibe (Zustand, Lagerung, Futterung) |  |
| Absturzsicherung Seilscheibe |  |
| Rollenbatterien/Einlaufrollen |  |
| Seillauf (Lage/Ausrichtung der Seile, Fluchtung) |  |
| Seilfangeinrichtungen | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |
| Seilspanneinrichtungen | (falls vorhanden, handnah) |
| Spannseilwinde | (falls vorh. / Allgem., Kurbel, Schloß, Doppelklinke) |
| Fluchtung der Stationen, Verankerung Station | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |

Geometrisch verstellbare Überwachungseinrichtungen

| Seilscheibenlageüberwachung | (ordnungsgemäße Einstellung) |
| --- | --- |
| Achsverdrehüberwachung | (ordnungsgemäße Einstellung) |
| Endlageüberwachung Spanneinrichtung | (ordnungsgemäße Einstellung) |
| Endlageüberwachung Spanngewicht | (ordnungsgemäße Einstellung falls vorhanden) |
| Bügel-/Tellerüberschlagsüberwachung | (ordnungsgemäße Einstellung falls vorhanden) |
| Bügel-/Tellereinzugsüberwachung | (ordnungsgemäße Einstellung falls vorhanden) |
| Überfahrsicherung(en) und Positionierung | (insbes. bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |
| Lageüberwachung Klemmenversetzpodest | (ordnungsgemäße Einstellung falls vorhanden) |
| Revisionsantriebsüberwachung | (ordnungsgemäße Einstellung falls vorhanden) |

Allgemeine elektrotechnische Einrichtungen

| Elektrotechnische Einrichtungen Seilbahnanlage | (ordnungsgemäßer Allgemeinzustand) |
| --- | --- |
| Hausinstallation | (falls vorhanden, ordnungsgemäßer Zustand) |
| Berührungsschutz | (ordnungsgemäßer Zustand) |
| Warnhinweise (Sicherheitsregeln, Piktogramme) | (Vollständigkeit) |

Blitzschutzanlage (Stationen und Strecke)

| Fangeinrichtungen, Ableitungen | (ordnungsgemäßer Zustand) |
| --- | --- |
| Erderanschlüsse | (ordnungsgemäßer Zustand) |
| Abdeckungen und Warnhinweise | (Vollständigkeit) |
| Letztmalige Überprüfung | Name Prüfer, Überprüfungsdatum TT.MM.JJJJ |
| Nächste Überprüfung | MM/JJJJ |

Sonstiges

| die Hilfsmittel für den Betrieb (Handlampen, Funkgeräte, Ferngläser) | (Vollständigkeit und ordnungsgemäßer Zustand) |
| --- | --- |
| Betriebsmittel und Ersatzteile | (ordnungsgemäße Lagerung / Bereithaltung) |
| Spurhobel einschl. verstärkter Gehängestange | (falls vorhanden) |

B) Funktionelle Prüfungen - Erprobungen

Antriebe und Bremsen

| Hauptantrieb (Fahr- und Bremsversuche) |  |
| --- | --- |
| Anhalteweg,-zeit (leere Anlage=ohne Fahrgäste) | m (vgl. zu Erstabnahme) |
| Steuer- und Regeleinrichtungen für den Antrieb | (Funktion) |
| Bremse(n) inklusive Steuer- und Regeleinrichtung | (falls vorhanden, Funktion) |
| Rücklaufsperre | (falls vorhanden, Funktion) |
| Revisionsantrieb | (falls vorhanden) |

Mechanische Einrichtungen

| Beweglichen Spanneinrichtung(en) | (auf Funktion und Freigängigkeit) |
| --- | --- |
| Einstellung Druckbegrenzungsventil hydraulische Spanneinrichtung | …………bar (vgl. mit Sollwert) |
| Einstellung Druckschalter Minimum hydraulische Spanneinrichtung | …………bar (vgl. mit Sollwert) |
| Anbügeleinrichtung | (falls vorhanden) |
| Mechanischen Einrichtungen Stationen | (auf Funktion) |
| Mechanischen Einrichtungen Strecke | (auf Funktion) |
| Spannseilwinde | (auf Funktion) |

Schleppvorrichtungen

Mind. drei Schleppvorrichtungen (bei verschied. Bauarten/Baujahren je Bauart/Baujahr mind. 1 Stück)

| Einziehvorrichtung (Zustand, Einziehgeschw.,...) |  |
| --- | --- |
| Pendelbegrenzung |  |

Seilbahnspezifische elektrische Abstell-, Bedien- und Anzeigeeinrichtungen

| Steuerspannungsschalter |  | (Anmerkung) |
| --- | --- | --- |
| Nothalt - / Halt-Taster Antriebsstation |  | (Anmerkung) |
| Nothalt- / Halt-Taster Gegenstation |  | (Anmerkung) |
| Verzögerungsschalter (Langsamschalter) |  | (Anmerkung) |
| Anwurf |  | (Anmerkung) |
| Fertig |  | (Anmerkung) |
| Abfahrt |  | (Anmerkung) |
| Sicherheitsschalter |  | (Anmerkung) |
| Anzeigen u. Kennzeichnung Betriebswerte |  | (Anmerkung) |
| Fehlermeldeeinrichtungen |  | (Anmerkung) |

Betriebstelefon- und die Signalanlage sowie der Anschluss an das öffentliche Telefonnetz

| Betriebstelefon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefon des öffentlichen Telefonnetzes |  | (falls vorhanden!) |
| Signalanlage (Übertragung u. Signalgeber) |  |  |

Elektrische Sicherheitseinrichtungen und Sicherheitsfunktionen

| Seillageüberwachung (Bruchstabschalter) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erdschlussüberwachung |  |  |
| Kurzschlussüberwachung |  |  |
| Motorschutzschalter |  |  |
| sonstige Überlastschutzeinrichtungen |  | (falls vorhanden) |
| Überfahrsicherung(en) |  |  |
| Bügel-/Tellerüberschlagsüberwachung |  | (falls vorhanden) |
| Bügel-/Tellereinzugsüberwachung |  | (falls vorhanden) |
| Seilscheibenlageüberwachung Berg/Tal |  |  |
| Achsverdrehüberwachung |  |  |
| Spanngewichtsendlagenschalter |  | (falls vorhanden) |
| Spannwagenendlagenschalter |  | (falls vorhanden) |
| Spannhydrauliküberwachung, Unterdruck |  | (falls vorhanden) |
| Spannkraftüberwachung Halteseil |  | (falls vorhanden) |
| Streckenprüftaste |  | (falls vorhanden) |
| Bremsenüberwachung(en) |  | (falls vorhanden) |
| Drehzahlüberwachung 110% |  | (falls vorhanden) |
| Soll-Ist-Überwachung |  | (falls vorhanden) |
| di/dt-Überwachung |  | (falls vorhanden) |
| Halt-Überwachung |  | (falls vorhanden) |
| Anlauf-Überwachung |  | (falls vorhanden) |
| Nulldrehzahl-Unterschreitung |  | (falls vorhanden) |
| Feldverlust bei Gleichstromantrieben |  | (falls vorhanden) |
| Störung Strom-/Frequenzumrichter |  | (falls vorhanden) |
| FI-Schutzschalter |  |  |
| Überwachung Erdungsstange |  |  |
| Überwachung Klemmenversetzpodest |  | (falls vorhanden) |
| Verriegelung Revisionsantrieb |  | (falls vorhanden) |
| Überwachung Nullstellung Wahlschalter |  | (falls vorhanden) |

Sonstiges

| Beleuchtung Diensträume | (falls vorhanden) |
| --- | --- |
| Beleuchtungsanlagen Strecke/Stationen | (falls vorhanden) |
| Sprechanlagen für Durchsagen | (falls vorhanden) |
| Videosystem betriebl. Überwachung, einschl. akustischer Warneinrichtung | (falls vorhanden) |
| Anzahl der Eigendrehungen des Förderseiles während der Auffahrt | (bei Schleppliften mit niederer Seilführung) |
| Windwarneinrichtung (Geschw. / Richtung) | (falls vorhanden) |

- Prüfung auf Änderungen

Seit der letztmaligen Überprüfung gemäß SeilbÜV 1995 / SeilbÜV 2013

| Veränderungen im Bauverbotsbereich | (Gefährdung für Seilbahn?) |
| --- | --- |
| Veränderungen im Gefährdungsbereich | (explosive o. brennbare Stoffe, Bauten, …) |
| Veränderungen Trasse / Kreuzungen | (gemäß VgBSeil 2006) |
| Änderungen in seilbahntechn. Hinsicht |  |
| Änderungen in elektrotechn. Hinsicht |  |
| Änderungen in sicherungstechn. Hinsicht |  |
| Zu- und Umbauten ohne Genehmigung bzw. Behandlung gem. VgBSeil2006 | (falls zutreffend) |

D) Kontrolle von Unterlagen

Ergänzende Überprüfungen gemäß SeilbÜV 2013 Anl. 2 seit der letzten Überprüfung. gemäß SeilbÜV

(Anmerkung: 	Bei konformitätsbewerteten Anlagenteilen gemäß RL 2000/9/EG gelten ausschließlich die Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen des Herstellers!)

| Zerstörungsfreie Prüfung aller Achsen von je einer ausgewählten (z.B. höchstbeanspruchten) Trag-, Niederhalte, Wechsellastrollenbatterie | Nur bei Schleppliften mit hoher Seilführung: Angabe der Prüfstelle, Datum des Prüfberichts, nächstfälliger Prüftermin, Jahr und Betriebsstunden (erstmalig nach 15 Jahren oder 30 000 Betriebsstd. dann alle 10 Jahre oder 20000 Betriebsstd.) |
| --- | --- |
| Zerstörungsfreie Prüfung von mindestens 10%, jedoch mindestens 2 Klemmen | Nur bei Schleppliften mit hoher Seilführung (spätestens alle 10 Jahre oder 20000 Betriebsstd., Auswahl Prüfgegenstände nach Rotationsprinzip) |
| Zerstörungsfreie Prüfung von mindestens 10%, jedoch mindestens 2 Gehänge (einschließlich des Gehängekopfes) | Nur bei Schleppliften mit hoher Seilführung (spätestens alle 10 Jahre oder 20000 Betriebsstd.; Auswahl Prüfgegenstände nach Rotationsprinzip) |

Überprüfungen elektrotechnische Anlagen

| Überprüfungen elektrischer Anlagen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 „Betrieb von elektrischen Anlagen“, Prüfumfang gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 | (alle 5 Jahre, abwechselnd Elektrofachkraft mit Fachfirma oder akkreditierte Inspektionsstelle möglich) |
| --- | --- |

Mängel

| Festgestellte Mängel | unmittelbar betriebs-gefährdend | Art der Mängelbehebung | Termin bis | Erledigt am | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift des Prüfers

Beilagen:	Überprüfungsberichte der ergänzenden Überprüfungen